|  | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - КАПИТАН МОРСКОГО ПОРТА - "БОЛЬШОЙ ПОРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" |
| --- | --- |
| РАСПОРЯЖЕНИЕ |  |
| "20" января 2014 г. № 04-кп |  |

О допустимых осадках судов на каналах, фарватерах и у причалов на акватории морского порта «Большой порт Санкт-Петербург»

С целью обеспечения безопасности плавания судов на основании статьи 78 Кодекса торгового мореплавания, пункта 13 Положения о капитане морского порта, в соответствии с пунктом 3.1 Руководства по назначению объявленной осадки судов в морских портах (РД 31.63.02-83), технической документацией гидротехнических сооружений и материалами гидрографических работ:

А. Установить по состоянию на 20 января 2014 года допустимые осадки судов на каналах, фарватерах и у причалов морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» (в метрах, с учетом глубин, приведенных к нулю Кронштадтского футштока) и ввести дополнительные условия и ограничения, необходимые для обеспечения безопасности мореплавания, как указано ниже:

•I.           На каналах, фарватерах и акваториях:

| 1. | Большой Корабельный фарватер (фарватер №1) от меридиана 29°18′ 40,6″ вост. до буя осевого Кронштадтского Корабельного фарватера (фарватера №2) | 11.0 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Кронштадтский Корабельный фарватер (ККФ) при условии выполнения требований пункта 2.1 раздела III настоящего распоряжения: - участок ККФ шириной 150-200 м, ведущий от буя осевого ККФ через С-1 КЗС до пикета ПК352 в точке пересечения направлений створов Большого Кронштадтского рейда и Средней гавани - забровочная часть участка ККФ (в пределах 100 м от северной и южной бровок) от буя осевого ККФ до пикета ПК390 в 5-и кбт от внешних оголовков судопропускного сооружения С-1 при условии выполнения требований пункта 1.1 раздела III настоящего распоряжения - участок ККФ шириной 100 м от пикета ПК352 в точке пересечения направлений створов Большого Кронштадтского рейда и Средней гавани до буев №№23, 24 Санкт-Петербургского морского канала | 11.0 4.0 11.0 |
| 3. | Санкт-Петербургский морской канал (СПб МК) при условии выполнения требований пунктов 1.2, 2.1, 2.2 раздела III настоящего распоряжения: - участок СПб МК шириной 80-100 м от буев №№23 и 24 и далее в акватории портовой части СПб МК до прихода на траверз северо-восточной оконечности причала №29, исключая зоны швартовки судов у причалов №№30, 32 - участок портовой части СПб МК от северо-восточной оконечности причала № 29 до прихода на траверз траверз юго-западного угла причала №2 - участок портовой части СПб МК от юго-западного угла причала №2 до прихода на траверз южного угла причала БЗ-5 - участок портовой части СПб МК шириной 80 м от южной оконечности причала БЗ-5 до прихода на траверз здания Горного института - забровочная часть СПб МК от буев №№23 и 24 до пикета №132 (в пределах 40 м от северной и южной бровок, исключая участок южной бровки протяженностью 5 кбт от пикета №132) при условии выполнения требований пункта 1.1 (10-кп от 23.01.2015) (14-кп от 04.02.2015) | 11.0 9.8 9.2 8.0 4.0 |
| 4. | Участок реки Большая Нева от здания Горного института до нижней кромки Благовещенского моста, исключая зоны швартовки судов у причалов | 8.0 |
| 5. | Фарватер реки Малая Нева от прихода на траверз причала №16 ЗАО «Василеостровский грузовой терминал» до нижней кромки Тучкова моста | 4.0 |
| 6. | Участок Петровского канала шириной 80 м от места пересечения с Подходным каналом морского порта «Пассажирский порт Санкт-Петербург» (в районе буев №№9, 10) до причалов ЗАО «Василеостровский грузовой терминал» при условии выполнения требований пункта 2.3 раздела III настоящего распоряжения | 4.2 |
| 7. | Временный разворотный круг на Петровском канале в районе строительства технологических площадок ЗСД №№ 42 и 43 для судов типа «Невский» при условии выполнения требований пункта 2.4 раздела III настоящего распоряжения (схема №1 прилагается) | 3.06 |
| 8. | Судовой путь от акватории морского порта «Пассажирский порт Санкт-Петербург» до секции №2 Южного берегоукрепления и ее операционная акватория при условии выполнения требований пункта 2.5 раздела III настоящего распоряжения (схема №2 прилагается) | 2.35 |
| 9. | Ломоносовский канал (фарватер №7) шириной 70 м при условии выполнения требований пункта 2.6 раздела III настоящего распоряжения (36-кп от 22.05.2014) (130-кп от 31.12.2014) | 7.0 |
| 10. | Часть операционной акватории Угольной гавани до прихода на траверз южной оконечности причала №101-В, исключая зоны швартовки судов у причалов №№82, 83, 84, 86, 87,101-А, 101-В, 102, 102-А, 103, 105 | 11.0 |
| 11. | Часть операционной акватории рейда Лесного мола от СПб МК до прихода на траверз юго-восточной оконечности причала №72 (06-кп от 14.01.2015) (58-кп от 20.05.2015) | 11.0 |
| 12. | Операционная акватория Барочного бассейна, исключая зоны швартовки у причалов №№ 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 49, 50 и у Переходного участка к причалу №42 при условии выполнения требований пункта 1.3 раздела III настоящего распоряжения (118-кп от 27.11.2014) (55-кп от 15.05.2014) (60-кп от 22.05.2015) | 11.0 |
| 13. | Подход к Восточному бассейну со стороны Барочного бассейна и операционная акватория Восточного бассейна, исключая зоны швартовки судов у причалов №№ 52, 56, 57, 58, 62, 64, при условии выполнения требований пункта 1.4 раздела III настоящего распоряжения (118-кп от 27.11.2014) | 7.7 |
| 14. | Вход в Екатерингофский бассейн со стороны Барочного бассейна, акватория станции размагничивания завода «Северная верфь» и операционная акватория Екатерингофского бассейна, исключая зоны швартовки судов у причалов СВ-3, СВ-4, СВ-5,СВ-6, СВ-7, СВ-8, СВ-12, СВ-14, СВ-15, СВ-16М при условии выполнения требований пункта 1.5 раздела III настоящего распоряжения (08-кп от 21.01.2015) | 8,1 |
| 15. | Новая Канонерская гавань (схема №3 прилагается): Допустимая осадка судов, следующих - к докам №3 и №4 - к доку №5 | 7.4 8.8 |
| 16. | Канал Пассажирского бассейна шириной 100 м | 9.0 |
| 17. | Корабельный канал шириной 80 м при условии выполнения требований пункта 2.7 раздела III настоящего распоряжения | 3.5 |
| 18. | Временный разворотный круг на Корабельном канале в районе строительства технологических площадок ЗСД №№ 19-b и 20-a для судов типа «Невский» при условии выполнения требований пункта 2.4 раздела III настоящего распоряжения (схема №4 прилагается) | 3.06 |
| 19. | Часть операционной акватории Большой Турухтанной гавани от входа в гавань до прихода на траверз северо-западной оконечности причала ЖБ-1, исключая зоны швартовки судов у причалов №№94, Р-1 Р-2, Р-3, Р-4, Р-5, Р-6, БСМЗ-1, БСМЗ-2, БСМЗ-3, ЖБ-2, ЖБ-3 | 8.5 |
| 20. | Акватория маневрирования на Большом Кронштадтском рейде судов для входа (выхода) на (из) подходной (ого) канал (а) гавани базы Литке при условии выполнения требований пункта 2.8 раздела III настоящего распоряжения (схема № 5 прилагается) | 8.9 |
| 21. | Подходной канал гавани базы Литке шириной 66 м и углубленная акватория гавани, исключая зоны швартовки судов у причалов навалочных и тарно-штучных грузов при условии выполнения требований пункта 2.9 раздела III настоящего распоряжения | 8.9 |
|  | П.п.21а и21б исключены (39-кп от 21.04.2015) |  |
| 22. | Подходной канал гавани поселка Стрельна шириной 80 м при условии выполнения требований пункта 2.10 раздела III настоящего распоряжения | 2.65 |
| 23. | Лахтинский канал шириной 55 м | 3.2 |
| 24. | Паромная линия через реку Большая Нева от паромной пристани БЗ-3 до паромной пристани морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» | 5.3 |
| 25. | Якорная стоянка №1А | 2.8 |
| 26. | Якорная стоянка №1Б При условии выполнения требований пункта 2.11 раздела III настоящего распоряжения (схема №6 прилагается) | 2.8 3.5 |
| 27. | Якорная стоянка №2 на Восточном Кронштадтском рейде | 4.0 |
| 28. | Якорная стоянка №3 на Большом Кронштадтском рейде - севернее параллели 59° 58′ 55″ сев. - южнее параллели 59° 58′ 55″ сев. | 7.0 5.0 |
| 29. | Якорная стоянка №4 на Красногорском рейде | 11.0 |
| 30. | Якорная стоянка №4а на Красногорском рейде | 11.0 |
| 31. | Якорная стоянка №5а к юго-западу от мыса Песочный Место стоянки танкера-накопителя | 11.0 17.5 |
| 32. | Якорная стоянка на акватории реки Малая Нева, ограниченная прямыми линиями, соединяющими точки с координатами (СК-42): Ш= 59° 57¢00,0″ N Д= 30° 17¢ 07,1″ Е Ш= 59° 57¢ 05,0″ N Д= 30° 16¢ 54,6″ Е Ш= 59° 57¢ 06,8″ N Д= 30° 16¢ 57,3″ Е Ш= 59° 57¢ 02,3″ N Д= 30° 17¢ 10,7″ Е (схема № 7 прилагается) | 3.8 |
| 33. | Фарватер Санкт-Петербург - Петродворец (фарватер № 11), ведущий от Петровского канала в Петродворцовую гавань (при условии выполнения требований пунктов 2.4а и 2.4б раздела III настоящего распоряжения) (37-кп от 22.05.2014) (41-кп от 04.05.2014) | 2.4 |

•II.                    У причалов:

| №№ причалов |  |  |  | Длина причалов, м | Объявленная осадка судна, м | Примечания (условия подхода, швартовки и т.д.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Морской порт СПб |  |  |  |  |  |  |  |
| Паромная пристань в морском порту «Большой порт Санкт-Петербург» |  |  |  | 12.0 | 5.3 | швартовка железнодорожного парома-ледокола водоизмещением 1850 тонн |  |
| 1 на северо-восточном участке протяженностью 53.0 м на юго-западном участке протяженностью 122.0 м, примыкающем к причалу № 2 |  |  |  | 175.0 | - 9.1 9.3 | правый борт |  |
| 2 |  |  |  | 175.0 | 9.5 | правый борт |  |
| 3 на северо-восточном участке протяженностью 127.0 м, примыкающем к причалу № 2 на юго-западном участке протяженностью 40.0 м, примыкающем к причалу № 4 |  |  |  | 167.0 | - 9.4 9.3 | правый борт |  |
| 4 (10-кп от 23.01.2015) (14-кп от 04.02.2015) |  |  |  | 150.0 | 9.7 | правый борт |  |
| 5 на восточном участке протяженностью 100.0м, примыкающем к причалу № 4 на западном участке протяженностью 50.0м, примыкающем к причалу № 6 |  |  |  | 150.0 | - 9.3 9.1 | правый борт |  |
| 6 на западном участке протяженностью 134.0м, примыкающем к причалу № 7 на оставшемся участке протяженностью 16.0м, примыкающем к причалу № 5 |  |  |  | 150.0 | - 9.4 - | правый борт суда не швартовать |  |
| 7 |  |  |  | 172.8 | 9.8 | правый борт (06-кп от 14.01.2015) (10-кп от 23.01.2015) (14-кп от 04.02.2015) |  |
| 8 на восточном участке протяженностью 110 м, примыкающем к причалу №9 |  |  |  | 130.0 | - 6.3 |  |  |
| 9 |  |  |  | 159.1 | 5.9 |  |  |
| 10 на западном участке протяженностью 73 м на оставшемся участке протяженностью 27 м, примыкающем к берегоукреплению торца Гутуевского ковша |  |  |  | 100.0 | - 6.0 - | суда не швартовать |  |
| Пирс катерный Гутуевского ковша |  |  |  | длина-67.4 ширина-10.0 | - | швартовка маломерных судов в соответствии с фактическими глубинами (схема №8 прилагается) |  |
| Катерный пирс № 3 Гутуевского ковша |  |  |  | длина кордона причала 131.1 | - | швартовка маломерных судов в соответствии с фактическими глубинами (схема №9 прилагается) |  |
| Железобетонный катерный причал (пирс) Гутуевского ковша |  |  |  | длина-36.2 ширина-5.3 | - | швартовка маломерных судов в соответствии с фактическими глубинами (схема №10 прилагается) |  |
| 12 |  |  |  | 100.0 | - | причал выведен из эксплуатации, суда не швартовать |  |
| 13 |  |  |  | 130.0 | - | на всем протяжении причалов суда не швартовать |  |
| 14 |  |  |  | 130.0 | - |  |  |
| 15 на западном участке протяженностью 115 м, примыкающем к причалу № 16 на оставшемся участке протяженностью 30 м, примыкающем к причалу №14 |  |  |  | 145.5 | - 9.2 - | правый борт суда не швартовать |  |
| 16 |  |  |  | 132.5 | 9.6 |  |  |
| 17 |  |  |  | 175.0 | 9.4 | правый борт при условии выполнения требований пункта 2.12 раздела III настоящего распоряжения |  |
| 18 |  |  |  | 175.0 | 9.7 |  |  |
| 19 |  |  |  | 188.5 | 9.3 |  |  |
| 20 |  |  |  | 175.0 | 8.8 |  |  |
| 21 |  |  |  | 175.0 | 9.1 | правый борт |  |
| 22 |  |  |  | 144.5 | 9.4 | правый борт |  |
| 23 |  |  |  | 281.0 | 9.6 | правый борт (123-кп от 09.12.2014) (41-кп от 22.04.2015) |  |
| 25 |  |  |  | палы 52.4 | 5.6 | правый борт |  |
| 26 |  |  |  | палы 42.2 | 5.1 | правый борт (42-кп от 06.06.2014) (41-кп от 22.04.2015) |  |
| 27 включая участки акватории, находящиеся на линии продолжения кордона причала №27: -участок, распространяющийся на 28 м в сторону причала №26 -участок, распространяющийся на 30 м в сторону причала №28 включая участки акватории, находящиеся на линии продолжения кордона причала №27: -участок, распространяющийся на 49 м в сторону причала №26 -участок, распространяющийся на 55 м в сторону причала №28 (23-кп от 03.03.2015) |  |  |  | 81.0 | 8.8 8.6 8.6 8,0 8,0 | правый борт разрешается постановка судна длиной до 139,0 м и шириной до 23.0 м лагом к причалу без выноса корпуса за указанные пределы (схема № 10а прилагается) разрешается постановка судна длиной до 185,1 м и шириной до 23,5 м лагом к причалу без выноса корпуса за указанные пределы (схема № 11 прилагается) при согласовании с Северо-Западным бассейновым филиалом ФГУП «Росморпорт» и при условии выполнения требований пункта 2.13 раздела III настоящего распоряжения |  |
| 28 |  |  |  | палы 249.35 | 6.2 | отстой судов |  |
| 29 |  |  |  | 241.8 | 11.0 | (123-кп от 09.12.2014) |  |
| 30 |  |  |  | 249.0 | 10.4 | (123-кп от 09.12.2014) |  |
| 32 |  |  |  | 232.7 | 10.4 |  |  |
| 33 Через судно типа ледокол «Капитан Николаев» (65-кп от 11.08.2014) (113-кп от 18.11.2014) |  |  |  | 221.9 | 8,5 9.3 | Швартовка первым корпусом судна типа ледокол «Капитан Николаев» длиной 135,50м, шириной 26,50м Швартовка вторым корпусом судна типа ледокол «Ермак» длиной 134,8 м, шириной 25,97 м (схема №11а прилагается) |  |
| 34 |  |  |  | 175.0 | 11.0 | (07-кп от 12.02.2014) (09-кп от 13.02.2014) (83-кп от 09.09.2014) (96-кп от 03.10.2014) (123-кп от 09.12.2014) |  |
| 35 на юго-западном участке протяженностью 135 м, примыкающем к причалу № 34 на оставшемся северо-восточном участке протяженностью 40.0 м, примыкающем к причалу № 36 (07-кп от 12.02.2014) (09-кп от 13.02.2014) (75-кп от 27.08.2014) (83-кп от 09.09.2014) (60-кп от 22.05.2015) (62-кп от 26.05.2015) |  |  |  | 175.0 | - 11.0 10.6 | швартовка судна к причалу №35 с учетом длины судна типа РО-РО «TRANSEUROPA», ошвартованного к причалу №36 и безопасного расстояния 15 м до него (схемы № №12, 12а прилагаются). |
| 36 (07-кп от 12.02.2014) (75-кп от 27.08.2014) (60-кп от 22.05.2015) |  |  |  | 178.8 | 10.4 | швартовка т/х «TRANSEUROPA»к причалу № 36 с опусканием кормовой аппарели на причал № 37 при условии выполнения требований пункта 2.14 (схемы № №12, 12а прилагаются) |  |
| 37 (07-кп от 12.02.2014) (75-кп от 27.08.2014) (60-кп от 22.05.2015) |  |  |  | 107.6 | 10.4 | (схемы № №12, 12а прилагаются) |  |
| 38 |  |  |  | 175.0 | 10.7 | без выноса габаритов судна за кордон причала №37 (схема №12 прилагается) |  |
| 39 |  |  |  | 175.0 | 10.8 |  |  |
| 40 |  |  |  | 175.0 | 9.5 |  |  |
| 41 на юго-западном участке протяженностью 139 м, примыкающем к причалу №40 на оставшемся участке протяженностью 36 м от торца причала |  |  |  | 175.0 | - 9.2 7.1 | левый борт (07-кп от 12.02.2014) |  |
| Переходный участок к причалу №42 |  |  |  | 85.0 | 5.0 | правый борт швартовка и отстой катеров |  |
| 42 (104-кп от 21.10.2014) (118-кп от 27.11.2014) (55-кп от 15.05.2015) |  |  |  | 143.5 | 10.8 | при подходе к причалу корпус судна должен быть не ближе 90 м от кордона причалов №№38-41 |  |
| 43 (104-кп от 21.10.2014) |  |  |  | 159.76 | 11.0 | при подходе к причалу корпус судна должен быть не ближе 90 м от кордона причалов №№38-41 |  |
| 46 на участке причала протяженностью 205.0 м (без рампы) на оставшемся юго-западном участке протяженностью 95.0 м, примыкающем к причалу № 47 (без рампы) рампа причала протяженностью 23.13 м (104-кп от 21.10.2014) |  |  |  | 300/323.13 (без рампы/ с рампой) | - 11.0 10.7 - | суда не швартовать |  |
| 47 |  |  |  | 190.4 | 11.0 |  |  |
| 48 (104-кп от 21.10.2014) |  |  |  | 189.38 | 11.0 |  |  |
| 49 |  |  |  | палы 113.1 | - | суда не швартовать |  |
| 50 |  |  |  | палы 162.8 | - | суда не швартовать |  |
| 52 |  |  |  | палы 123.0 | 4.6 | швартовка судов только для оформления прихода/отхода |  |
| 56 (96-кп от 03.10.2014) (104-кп от 21.10.2014) |  |  |  | 139.5 | 7.1 |  |  |
| 57 на юго-западном участке протяженностью 100 м, примыкающем к причалу № 56 через нефтеналивной танкер длиной до 96.4 м и шириной до 15.4 м (58-кп от 20.05.2015) |  |  |  | 127.0 | - 7.3 7.7 | борт швартовки по согласованию с владельцем причала стоянка нефтеналивного танкера длиной до 96.4 м и шириной до 15.4 м при стоянке нефтеналивных судов грузовые операции запрещены (схема 13 прилагается) |  |
| 58 на юго-западном участке протяженностью 160.0 м, примыкающем к причалу № 57 (58-кп от 20.05.2015) |  |  |  | 183.8 | - 4.1 | левый борт |  |
| 60 на юго-западном участке протяженностью 140.0 м, примыкающем к причалу № 61 (94-кп от 24.09.2014) (108-кп от 28.10.2014) (118-кп от 27.11.2014) |  |  |  | 160.9 | - 7.7 | наличие штатных отбойных устройств диаметром не менее 1,2 м |  |
| Берегоукрепление между причалами №№ 58 и 60 с рампой |  |  |  | 221.46/ 242.02 (без рампы/ с рампой) | - | рампа для разгрузки судов типа РО-РО, ошвартованных у причала № 60 |  |
| 61 |  |  |  | 160.3 | 7.7 |  |  |
| 62 |  |  |  | 159.7 | 7.5 | (94-кп от 24.09.2014) (96-кп от 03.10.2014) |  |
| 63 через нефтеналивной танкер длиной до 96.4 м и шириной до 15.4 м |  |  |  | 160.0 | 7.7 7.7 | борт швартовки по согласованию с владельцем причала стоянка нефтеналивного танкера длиной до 96.4 м и шириной до 15.4 м при стоянке нефтеналивных судов грузовые операции запрещены (схема №14 прилагается) |  |
| 64 |  |  |  | 127.5 | - | причал выведен из эксплуатации, суда не швартовать на северо-восточном участке протяженностью 96 м, примыкающем к причалу №63, до запрещения швартовки была объявлена осадка 7,5 м |  |
| 67 |  |  |  | 162.0 | 7.6 | правый борт длина судна не более 160 м правый борт швартовка судов типа РО-РО «Elbe Highway» длиной 148.0 м и «EMS Highway» длиной 99.9 м к причалам №№67, 68 при условии выполнения требований пункта 2.15 раздела III настоящего распоряжения (схемы №№15, 16 прилагаются) |  |
| 68 на юго-восточном участке протяженностью 78.6 м, примыкающем к причалу №67 на оставшемся участке протяженностью 92.6 м |  |  |  | 171.2 | 6.2 5.7 |  |  |
| 69 |  |  |  | 175.0 | - | причал выведен из эксплуатации, суда не швартовать до запрещения швартовки была объявлена осадка 6.0 м |  |
| 70 |  |  |  | 137.0 | - | причал выведен из эксплуатации,суда не швартовать до запрещения швартовки была объявлена осадка 6.5 м |  |
| 71 |  |  |  | 213.0 | 10.9 | (06-кп от 14.01.2015) (58-кп от 20.05.2015) |  |
| 72 |  |  |  | 175.0 | 11.0 | (06-кп от 14.01.2015) |  |
| 73 |  |  |  | 175.0 | 11.0 |  |  |
| 74 |  |  |  | 175.0 | 11.0 |  |  |
| Пирс катерный на 3 районе Морского порта |  |  |  | 58.0 | 3.1 | для швартовки пассажирских катеров |  |
| 82 на северо-западном участке протяженностью 85 м на оставшемся участке протяженностью 83.8 м, примыкающем к причалу №83 |  |  |  | 168.8 | - 2.0 5.8 | без выноса кормы за линию продолжения кордона причала № 83 правый борт |  |
| 83 на западном участке протяженностью 225.0 м, примыкающем к причалу № 82 на оставшемся участке протяженностью 18.7 м, примыкающем к торцу причала №84 |  |  |  | 243.7 | - 11.0 - | швартовка судна типа «Марианна Шульте» длиной не более 210.0 м и шириной 30.2 м суда не швартовать (схема № 17 прилагается) |  |
| 84 на участке причальной стенки протяженностью 110 м (пандус №1) Через судно типа ледокола «Москва» на оставшихся участках причальной стенки общей протяженностью 97.7 м (пандус №2, западный торец причала, юго-восточный торец причала) (65-кп от 11.08.2014) (113-кп от 18.11.2014) |  |  |  | 207.7 | - 7.4 8,5 - | Швартовка первым корпусом судна типа ледокол «Москва» длиной 114,80м, шириной 27,50м Швартовка вторым корпусом судна типа ледокол «Капитан Сорокин» длиной 141,44м и шириной 31,11м суда не швартовать (схемы №18 и 18а прилагаются) |  |
| 85 |  |  |  | 185.0 | 11.0 | швартовка судна типа «МСС Брианна» длиной не более 244.0м , шириной 32.2 м и осадкой не более 11.0 м с одновременной постановкой к причалам № 85 и № 86 (схема № 19 прилагается) (123-кп от 09.12.2014) швартовка судна типа «МСС Брианна» длиной не более 244.0 м, шириной 32.2 м и осадкой не более 11.0 м с одновременной постановкой к причалам № 86 и № 87 (схема № 20 прилагается) |  |
| 86 |  |  |  | 175.0 | 11.0 |  |  |
| 87 на участке причальной стенки протяженностью 175 м и примыкающем открылке протяженностью 41 м на оставшемся южном открылке протяженностью 32.3 м, примыкающем к берегоукреплению на юго-восточной оконечности причала |  |  |  | 175.0/ 248.3 (с открылками) | - 11.0 4.0 |  |  |
| 101-А (РО-РО) (96-кп от 03.10.2014) |  |  |  | 189.0 | 9.6 |  |  |
| 101-Б |  |  |  | 257.7 | 11.0 | допускается швартовка судов типа РО-РО (схема №21 прилагается) |  |
| 101-В на северо-западном участке, протяженностью 190 м, примыкающем к причалу 101-Б |  |  |  | 220.0 | - 11.0 |  |  |
| 102 на северо-западном участке, протяженностью 170 м, примыкающем к причалу 102-А (10-кп от 23.01.2015) (18-кп от 20.02.2015) |  |  |  | 177.2 | 10.0 | левый борт допускается швартовка судна длиной не более 200 м с выносом корпуса судна на причал № 102-А на 32.8 м при условии выполнения ребований пункта 2.16 раздела III настоящего распоряжения (схема №22 прилагается) |  |
| 102-А |  |  |  | 131.0 | 9.9 |  |  |
| 103 (92-кп от 23.09.2014) (104-кп от 21.10.2014) |  |  |  | 184.4 | 9,8 |  |  |
| 105 |  |  |  | палы 222.7 | - | причал выведен из эксплуатации, суда не швартовать |  |
| 106 |  |  |  | 240/205 (с палом/ без пала) | 11.0 |  |  |
| 107 «охранная зона» дюкера длиной 100 м и шириной 40 м, расположенная в 30 м параллельно линии кордона причала между северо-западным углом причала и шпорой Угольной гавани |  |  |  | 265.0 | 11.0 8.3 | при условии выполнения требований пункта 2.17 раздела III настоящего распоряжения (схемы №№23, 24 прилагаются) |  |
| Южное берегоукрепление ОАО «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад» Секция №2 ПК-44-83 |  |  |  | 365 39 | - 2.35 | левый борт при условии выполнения требований пункта 2.5 раздела III настоящего распоряжения (схема №2 прилагается) |  |
| Санкт-Петербургский нефтяной терминал |  |  |  |  |  |  |  |
| 112-А на участке от головного пала причала до ограждающего устройства берегоукрепления |  |  |  | 180.8 | 11.0 | левый борт допускается постановка судов длиной до 187 м, при швартовке танкера его корма не должна пересекать линию кордона причала 112-А в западном направлении |  |
| 112 (участки Б и В) |  |  |  | 230.0 | 11.0 | левый борт |  |
| ПНТ-1 через танкер длиной 138.0 м и шириной 16.6 м (16-кп от 13.03.2014) |  |  |  | палы 178.1 | 7.0 7.0 | правый борт швартовка вторым корпусом танкера длиной 138.0 м и шириной 16.6 м при условии выполнения требований пунктов 2.17а, 2.17б раздела III настоящего распоряжения (схема №25а прилагается) |  |
| ПНТ-2 на северо-западном участке протяженностью 162.0 м, примыкающем к причалу ПНТ-1 через танкер длиной 138.0 м и шириной 16.6 м (16-кп от 13.03.2014) |  |  |  | палы 169.0 | - 5.8 5.8 | правый борт швартовка вторым корпусом танкера длиной 138.0 м и шириной 16.6 м при условии выполнения требований пунктов 2.17а, 2.17б раздела III настоящего распоряжения (схема №25б прилагается) |  |
| ПНТ-3 на протяжении 360 м от головного пала на участке 360-415 м от головного пала (16-кп от 13.03.2014) |  |  |  | длина сооружения 470.2 | - 11.0 4.3 | левый борт швартовка судов типа танкера «Волгонефть» только при отсутствии у причала крупнотоннажного танкера при условии выполнения требований пункта 2.17б раздела III настоящего распоряжения (схема №25 прилагается) |  |
| ПНТ-4 на протяжении 340 м от головного пала |  |  |  |  | - 11.0 | правый борт |  |
| Балтийский завод |  |  |  |  |  |  |  |
| БЗ-1 на юго-восточном участке протяженностью 155 м, примыкающем к причалу БЗ-2 через судно шириной 23.79м |  |  |  | 160.0 | - 9.0 9.0 | швартовка судна длиной не более 148.8 м и шириной 23.79 м швартовка судна длиной не более 119.1 м и шириной 16.9 м (схема № 26 прилагается) |  |
| БЗ-2 на северо-западном участке протяженностью 74.0м, примыкающем к причалу БЗ-1 на юго-восточном участке протяженностью 91.7м, примыкающем к причалу БЗ-3 через судно-накопитель типа «Феникс» (63-кп от 05.08.2014) |  |  |  | 165.7 | 8.9 8.9 8.9 | по согласованию с владельцем причала нефтеналивная баржа типа ФНГ длиной 73.2м и шириной 11.0м судно-накопитель типа «Феникс» длиной 121.4м и шириной 16.1м с выходом корпуса судна на участок причала БЗ-3 (ПК0-ПК35) танкер-отвозчик длиной не более 157.4м и шириной 24.5 м (схема № 27 прилагается) |  |
| БЗ-3 на северо-западном участке протяженностью 35.0м, примыкающем к причалу БЗ-2 (до батопорта) на участке протяженностью 42.0м, примыкающем к юго-западной оконечности участка А (за батопортом) на участке А протяженностью 90.0м, примыкающем к стапелю на участке Б протяженностью 110.0м (от участка А до паромной пристани) через три нефтеналивных баржи типа ФНГ (63-кп от 05.08.2014) |  |  |  | 323.4 / 275.0 (длина с батопортом / без него) | - 8.9 6.5 5.0 3.2 6.8 | швартовка плавкрана типа СПК-1 «Демаг» длиной 62.5м и шириной 33.0 м (схема № 27а прилагается) швартовка в три корпуса нефтеналивных барж типа ФНГ-3 длиной 72.2 м и шириной 11.0м швартовка четвертым корпусом танкера-отвозчика длиной не более 73.5м и шириной не более 12.1м (схемы № 28,29 прилагаются) |  |
| Паромная пристань причала БЗ-3 |  |  |  | 17.8 | 5.3 | швартовка железнодорожного парома-ледокола водоизмещением 1850 т |  |
| БЗ-4 через судно-накопитель типа «Феникс» длиной 121.4 м и шириной 16.1м |  |  |  | 148.3 | 5.4 8.3 | левый борт длина швартуемого танкера не более 120 м |  |
| БЗ-5 |  |  |  | 163.0 | 9.0 | левый борт |  |
| БЗ-6 на юго-западном участке протяженностью 100 м на оставшемся участке протяженностью 70 м, примыкающем к причалу БЗ-7 |  |  |  | 170.0 | - 9.2 6.1 | левый борт |  |
| БЗ-7 |  |  |  | 210.0 | по согласованию с капитаном завода | достройка на плаву кораблей и судов |  |
| БЗ-8 |  |  |  | 204.0 |  |  |  |
| БЗ-9 на юго-западном участке протяженностью 162 м, примыкающем к причалу № БЗ-8 |  |  |  | 206.0 | - 9.0 |  |  |
| Канонерский судоремонтный завод |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-К на юго-западном участке протяженностью 111 м, примыкающем к причалу 2-К через плот шириной 2 м на юго-западном участке протяженностью 111 м, примыкающем к причалу 2-К |  |  |  | 126.0 | - 6.2 6.7 |  |  |
| 2-К на северо-восточном участке протяженностью 85 м, примыкающем к причалу 1-К через плот шириной 2 м на северо-восточном участке протяженностью 85 м, примыкающем к причалу 1-К |  |  |  | 100.0 | - 6.0 7.1 | борт швартовки по согласованию с владельцем причала |  |
| 3-К |  |  |  | 102.7 | 6.0 | левый борт (92-кп от 01.12.2014) |  |
| 4-К на южном участке протяженностью 133.0 м, примыкающем к причалу № 5-к на оставшемся участкепротяженностью 3.4м, примыкающем к причалу № 3-к (92-кп от 23.09.2014) |  |  |  | 136.4 | - 6.6 м - | левый борт при условии выполнения требований пункта 1.6 раздела III настоящего распоряжения |  |
| 5-К |  |  |  | 120.0 | 6.0 | борт швартовки по согласованию с владельцем причала при условии выполнения требований пункта 1.7 раздела III настоящего распоряжения |  |
| 9-К | участок А от причала №17-К |  |  | 75.0 | 8.5 | (92-кп от 23.09.2014) |  |
|  | участок Б от причала №10-К |  |  | 107.4 | 7,0 | (92-кп от 23.09.2014) |  |
| 10-К через судно шириной 17.0 м и длиной 99.5 м |  |  |  | 126.0 | 6.1 | борт швартовки по согласованию с владельцем причала швартовка первым корпусом судна типа «NIMBUS» длиной 99.55 м, шириной 17.0 м швартовка вторым корпусом судна типа «NIMBUS» длиной 99.55 м, шириной 17.0 м (схема №30 прилагается) (16-кп от 05.02.2014) |  |
| 11-К |  |  |  | 104.0 | 5.4 | борт швартовки по согласованию с владельцем причала |  |
| Набережная №12 на северо-восточном участке протяженностью 74 м, примыкающем к причалу 11-К через плот шириной 2 м на северо-восточном участке протяженностью 74 м, примыкающем к причалу 11-К |  |  |  | 104.0 | - 5.7 6.4 |  |  |
| 14-К (бывший доковый пирс № 1) участок северной стенки, прилегающий к торцевому участку, длиной 34 м через портовый бункеровщик типа «Амур» участок южной стенки, прилегающий к торцевому участку, длиной 42.8 м через судно-накопитель |  |  |  | 138.8 65.3 северная стенка/55.8 южная стенка | - 4.0 4.0 4.8 4.8 | на торцевом участке суда не швартовать портовый бункеровщик типа «Амур» длиной не более 70.0 м и шириной до 10.0 м (схемы №№ 32, 33 прилагаются) швартовка вторым корпусом портового бункеровщика типа «Нарва» длиной до 70.0м и шириной до 10.0 м (схема № 32 прилагается) судно длиной не более 78.2м (схемы №№ 33,34 прилагаются) постановка вторым корпусом портового бункеровщика длиной не более 65.0 м и шириной 8.0 м при отсутствии швартовных операций у причала 15-К (схема № 34 прилагается) |  |
| 15-К на юго-западном участке протяженностью 118 м, примыкающем к причалу 16-К |  |  |  | 138.0 | - 8.6 | борт швартовки по согласованию с владельцем причала при условии выполнения требований пункта 1.6 раздела III настоящего распоряжения |  |
| 16-К |  |  |  | 161.0 | 8.6 | при условии выполнения требований пункта 1.6 раздела III настоящего распоряжения допускается вынос габаритов судна на 25 м за юго-западную оконечность причала |  |
| 17-К на восточном участке протяженностью 183.0 м на оставшемся западном участке протяженностью17.8 м |  |  |  | 200.8/ 216.7 (с открылками) | - 9.8 9.7 | правый борт (63-кп от 05.08.2014) |  |
| пал № 1- пал №2 (бывшие палы № 1 и № 2 плавдока № 2) |  |  |  | - | 8.0 | левый борт длина швартуемого судна от 150.0 м до 170.0м (схема № 35 прилагается) |  |
| Хоз. причал 115 м |  | участок А, примыкающий к переходному участку пр. № 17-К |  | 68.1 | 4.0 | борт швартовки по согласованию с владельцем причала расстояние между судном, ошвартованным на участке Б, и судами, ошвартованными на участке А, должно быть не менее 10 м при условии выполнения требований пункта 2.18 раздела III настоящего распоряжения (схемы №№ 36, 37, 38 прилагаются) |  |
|  |  | участок А, примыкающий к переходному участку пр. № 17-К, через судно шириной 20.5 м |  | 68.1 | 8.4 |  |  |
|  |  | участок А, примыкающий к переходному участку пр. № 17-К, через судно шириной 13.4 м |  | 68.1 | 8.0 |  |  |
|  |  | участок Б, примыкающий к участку А |  | 46.9 | 3.7 |  |  |
| Доковые палы (литеры АТ и АУ) через судно-проставку шириной 16.9 м |  |  |  | палы 99.6 | - 3.6 | швартовка левым бортом при достаточном буксирном обеспечении |  |
| Остров Белый, Новая Канонерская гавань |  |  |  |  |  |  |  |
| Причал № 20-С ГУП «Водоканал СПб» на южном участке протяженностью 150 м на оставшемся южном участке протяженностью 5.45 м (92-кп от 23.09.2014) |  |  |  | 155.45 | - 2.9 - | стоянка плавмастерской, отстой судов, стоянка судов для очистки нефтесодержащих, сточных, хозфекальных вод при условии использования плавучих пневматических отбойных устройств, стоянка вторым корпусом судов-сборщиков швартовка судов маломерного флота |  |
| Северная верфь (при условии выполнения требований пункта 1.5 раздела III настоящего распоряжения) |  |  |  |  |  |  |  |
| СВ-1 на западном участке протяженностью 30 м на оставшемся восточном участке протяженностью 64.4 м |  |  |  | 94.4 | - 5.9 - | правый борт объявленная осадка действует на акватории причала на расстоянии не более 20 м от кордона причала суда не швартовать (схема №39 прилагается) |  |
| СВ-2 на участке протяженностью 82.0 м, примыкающем к причалу № СВ-1 на участке протяженностью 38.6 м, примыкающем к причалу СВ-3 |  |  |  | 120.6 | - 5.9 4.5 | правый борт с выходом корпуса судна на причал № СВ-1 объявленная осадка действует на акватории причала на расстоянии не более 20 м от кордона причала при условии выполнения требований пунктов 2.19, 2.20 раздела III настоящего распоряжения (схемы №№39, 40 прилагаются) |  |
| СВ-3 (30-кп от 14.05.2014) |  |  |  | 25.0 | 4.6 | правый борт при условии выполнения требований пункта 2.20а раздела III настоящего распоряжения |  |
| СВ-4 на северо-западном участке протяженностью 185.0 м, примыкающем к причалу № СВ-3 на юго-восточном участке протяженностью 25.0 м, примыкающем к причалу № СВ-5 |  |  |  | 210.0 | - 4.2 3.5 | правый борт |  |
| СВ-5 через суда-проставки через судно-накопитель |  |  |  | 150.0 | 2.7 5.5 7.4 | судно -проставка длиной не менее 29.17м и шириной не менее 7.4м; судно-проставка типа «ББ-1» длиной 61.05м и шириной 12м судно-накопитель длиной132.6 м и шириной 16.9 м постановка танкера-отвозчика третьим корпусом длиной до 150.0м и шириной до 22.0м по согласованию с капитаном завода ОАО «Северная верфь» правый борт (схема №41 прилагается) |  |
| СВ-6 |  |  |  | 140.0 | - | суда не швартовать |  |
| СВ-7 исключая участки: - - протяженностью 30м, примыкающий к причалу СВ-6; - - протяженностью 32 м, примыкающий к причалу СВ-8 через нефтеналивные суда шириной 15.0 м, исключая участки: - протяженностью 30 м, примыкающий к причалу СВ-6; - протяженностью 32 м, примыкающий к причалу СВ-8 |  |  |  | 192.0 | - 5.5 6.5 | швартовка первым корпусом нефтеналивных судов длиной до 60.0 м и шириной 15.0 м на участках: ПК30-ПК90; ПК100-ПК160 швартовка вторым корпусом нефтеналивных судов длиной до 60.0 м и шириной 15.0 м на участках: ПК30-ПК90; ПК100-ПК160 постановка по согласованию с капитаном завода ОАО «СЗ Северная верфь» (схема 42 прилагается) при условии выполнения требований пункта 2.21 раздела III настоящего распоряжения |  |
| СВ-8 |  |  |  | 144.0 | 7.1 |  |  |
| СВ-9 |  |  |  | 150.0 | 7.4 |  |  |
| СВ-10 |  |  |  | 150.0 | 7.4 |  |  |
| СВ-11 |  |  |  | 150.0 | 7.4 | правый борт |  |
| СВ-12 |  |  |  | 32.0 | - | суда не швартовать |  |
| СВ-13 |  |  |  | 150.0 | 7.4 |  |  |
| СВ-14 на юго-западном участке протяженностью 20 м на оставшемся участке протяженностью 105 м, примыкающем к причалу СВ-13 |  |  |  | 125.0 | - 5.8 - | отстой судов (схема №43 прилагается) суда не швартовать |  |
| СВ-15 на северо-восточном участке, примыкающем к причалу № СВ- 14, протяженностью 148 м (ПК0- ПК148) через две нефтеналивные баржи типа «ФНГ» длиной 73.2 м и шириной 11.0 м, швартованные вдоль причала (18-кп от 20.02.2015) |  |  |  | 160.0 | 4,5 7.1 | швартовка вторым корпусом танкера- отвозчика длиной не более 140 м и шириной не более 25 м при отсутствии судна, ошвартованного вторым корпусом на участке причала № СВ- 16М протяженностью 90.0 м от пожарного пирса вдоль кордона причала (схема №44прилагается) |  |
| СВ-16М на участке протяженностью 90.0 м от пожарного пирса вдоль кордона причала с палом №1 - через бункеровщик шириной не менее 10.5 м - через судно-накопитель шириной не менее 13.0 м на паловом участке причала (палы №№2-5) - через суда-проставки шириной 9.0 м-11.0 м - через судно-проставку шириной не менее 13.0 м - через судно-проставку шириной не менее 16.0 м - через судно-проставку шириной не менее 16.0 м и длиной не более 132.6 м - через два судна-проставки шириной не менее 16.0 м и длиной не более 132.6м каждое (08-кп от 21.01.2015) (51-кп от 12.05.2015) на паловом участке причала (палы №№2-4) с юго-западной стороны от линии палов |  |  |  | 213.7 (с палами) | - 3.0 5.1 6.4 3.9 7.1 7.1 7.1 7.1 8.1 2.8 | швартовка первым корпусом судна-накопителя длиной не более 90.0 м с выносом кормы за границу причала до пожарного пирса (схемы №№45, 47,48 прилагаются) швартовка первым корпусом судна-бункеровщика длиной 60.0 м (схема №46 прилагается) швартовка бункеровщиков (схема № 46 прилагается) швартовка бункеровщиков (схемы №№ 45, 47, 48 прилагаются) швартовка первым корпусом нефтеналивного судна длиной не более 132.6 м с выносом носа за границу пала №5 не более 15 м (схемы №№45, 46, 47, 48 прилагаются) длина швартуемого вторым корпусом судна не более 115.0 м без выноса носа за границу пала №5 (схема №45, 48 прилагаются) длина швартуемого вторым корпусом судна не более 150.0 м без выноса носа за границу пала №5 (схема №46 прилагается) длина швартуемого вторым корпусом судна не более 150,15 м с выносом носа за границу пала №5 не более 15 м (схема №47 прилагается) швартовка вторым корпусом нефтеналивного судна длиной не более 132.6 м с выносом носа за границу пала №5 не более 15 м (схема №47 прилагается) швартовка третьим корпусом танкера-отвозчика длиной не более 150 м и шириной не более 25 м с осадкой 8,1 м По согласованию с капитаном завода ОАО СЗ «Северная верфь» (схема №48а прилагается) несамоходные суда типа «ББ-4» и «№2030», буксира-толкача «БТМ-491» нефтеналивные баржи типа ФНГ (схемы №№45, 46, 47 48, 48а прилагаются) при условии выполнения требований пункта 2.22 раздела III настоящего распоряжения |  |
| Кировский завод (схема №49 прилагается) |  |  |  |  |  |  |  |
| Набережная № 1, участок № 3 на юго-западном участке протяженностью 78.6 м, примыкающем к участку № 2 Набережной 1 на оставшемся северо-восточном участке протяженностью 105.9 м через понтоны шириной не менее 3.0м через несамоходное стоечное судно типа «Экомарин-1» |  |  | 184.5 |  | - 1.4 1.5 3.2 | судно типа т/х «Ока»длиной 64.56 м и шириной 10.80 м(ПК141.0-ПК206.0) несамоходное стоечное судно–станция очистки нефтесодержащих вод типа «Экомарин-1» длиной 76.40 м и шириной 10.80 м (ПК216.0-ПК293.0) швартовка вторым корпусом нефтеналивного судна типа т/х «Рондо» длиной 35.25 м и шириной 7.58 м (схема № 53а прилагается) |  |
| Причал ОП-4 (№4 Грузовой) через судно-бункеровщик типа «Арал» |  |  | 142.7 |  | 3.9 5.2 | судно-бункеровщик типа «Арал» длиной 107.5 м и шириной 13.4 м швартовка вторым корпусом портового бункеровщика типа «Газпромнефть Зюйд» длиной до 96.4 м и шириной 15.4 м (схема №50 прилагается) |  |
| Причал ОП-3 (Пирс тяжеловесов) |  |  | 66.2 |  | 6.3 | длина судна не более 130.0 м при условии выполнения требований пункта 2.23 раздела III настоящего распоряжения (схемы №№51, 52 прилагаются) |  |
| КЗ-1 через дебаркадер шириной 8.3 м |  |  | 59.4 |  | - 4.8 | при условии выполнения требований пункта 2.23 раздела III настоящего распоряжения (схема №53 прилагается) |  |
| Причал пиломатериалов Участок причала С-С («Сетос-Сервис») на западном участке протяженностью 135 м через судно длиной 132.6 м и шириной 16.9 м на оставшемся участке протяженностью 65 м, примыкающем к участку причала Т-Т Участок причала Т-Т («Тетрамет») через плавкран шириной 12 м |  |  | 350.0 200.0 150.0 |  | - - 3.5 6.3 2.6 4.8 5.4 | (53-кп от 14.07.2014) швартовка первым корпусом судна длиной не более 132.6 м и шириной 16.9 м швартовка вторым корпусом судна длиной 66.5 м и шириной 11.2 м и судна длиной 59.99 м и шириной 6.6 м (схемы №№ 54,55 прилагаются) борт швартовки по согласованию с владельцем причала судно длиной не более 60.0 м левый борт левый борт судно длиной не более 140.0 м при условии выполнения требований пунктов 2.19, 2.20 раздела III настоящего распоряжения (схемы №№40, 54, 56 прилагаются) |  |
| Набережная №4 через судно шириной 13.0 м |  |  | 70.33 |  | 5.5 6.0 | левый борт швартовка первым корпусом судна длиной не более 79.0 м левый борт швартовка вторым корпусом судна длиной не более 72.6 м при отсутствии ошвартованных судов у причала Набережная №5» длиной более 100.0 м (схема №57 прилагается) |  |
| Набережная №5 на западном участке протяженностью 70 м через плавкран шириной 16 м на оставшемся участке протяженностью 75 м, примыкающем к насосной станции Причала пиломатериалов |  |  | 145.0 |  | - 4.4 6.1 - | плавкран шириной 16 м левый борт швартовка судна длиной не более 100.0 м (схема №57 прилагается) швартовка судна длиной от 100.0 м до 139.0 м при отсутствии ошвартованных у причала «Набережная №4» судов (схема №58 прилагается) суда не швартовать |  |
| Большая и Малая Турухтанные гавани |  |  |  |  |  |  |  |
| БСМЗ-1 через два судна шириной не менее 14.34 м (07-кп от 12.02.2014) через бункеровщик типа «Капитан Данилов» шириной 14.34 м через два бункеровщика шириной 14.34 м каждый |  |  |  | 148.6 | 5.4 8.5 8.5 | правый борт швартовка первым корпусом двух судов длиной до 77.53 м и шириной не менее 14.34 м каждое с выносом носовой части одного из них на 22 м на причал БСМЗ-2 (схема № 59а прилагается) правый борт швартовка первым корпусом бункеровщика типа «Капитан Данилов» длиной 77.53 м, шириной 14.34 м и нефтеналивного судна типа«Посейдон» длиной 56.67 м, шириной 10.50 м с выходом носовой части на 7.0 м на причал БСМЗ-2 (схема № 59д прилагается) (46-кп от 29.04.2015) швартовка вторым корпусом танкера-отвозчика длиной не более 134.7 м и шириной не более 21,0м (схема № 59а прилагается) швартовка вторым корпусом нефтеналивной баржи длиной не более 118.65 м, шириной Не более 16.7м и буксира-толкача длиной 51.62 м, шириной 12,02 м (схема № 59в прилагается) (102-кп от 14.10.2014) левый борт швартовка вторым корпусом бункеровщика типа «Капитан Коваленко» длиной 77.53 м, шириной 14.34 м правый борт швартовка третьим корпусом танкера- отвозчика длиной 85.0 м и шириной 16.0 м (схема № 59д прилагается) (46-кп от 29.04.2015) при условии выполнения требований пункта 2.24 раздела III настоящего распоряжения |  |
| БСМЗ-2 через понтон-проставку шириной 6 м через стоечное судно типа «Могучий» и нефтеналивное судно типа «Посейдон» через стоечное судно типа «Могучий», нефтеналивное судно типа «Посейдон» и нефтеналивную баржу типа «Настя» |  |  |  | 170.0 | 5.8 7.9 8.5 | правый борт швартовка первым корпусом судна длиной не более 134.7 м и шириной не более 21.0 м (07-кп от 12.02.2014) (схема № 59б прилагается) правый борт швартовка первым корпусом стоечного судна типа «Могучий»длиной 33.28м и шириной 8.5 м (схема № 59д прилагается) левый борт швартовка вторым корпусом нефтеналивной баржи типа «Настя» длиной 123.15 м, шириной 16.6 м, осадкой 4.41 м с выходом носовой части на 55.0 м на причал БСМЗ-1 правый борт швартовка третьим корпусом танкера- отвозчика длиной 110.0 м и шириной 16.0 м с выходом кормовой части судна на 50.0 м на причал БСМЗ-1 (схема № 59д прилагается) (46-кп от 29.04.2015) при условии выполнения требований пункта 2.24 раздела III настоящего распоряжения |  |
| БСМЗ-3 на юго-восточном участке протяженностью 132.5 м, примыкающем к причалу БСМЗ-2 на юго-восточном участке протяженностью 132.5 м, примыкающем к причалу БСМЗ-2 через два понтона-проставки шириной 6 м, ошвартованные вдоль причала на юго-восточном участке протяженностью 132.5 м, примыкающем к причалу БСМЗ-2 через плавкраны «Зенит» длиной 24,0 м и шириной 18,0 м и «Зенит-2» длиной 24,0 м и шириной 18,0 м, ошвартованные вдоль причала. (23-кп от 03.03.2015) |  |  |  | 148.5 | - 6.2 7.0 7,2 | правый борт, швартовка судна длиной не более 130,0 м, шириной 16,0 м при условии выполнения требований пункта 2.24 раздела III настоящего распоряжения (схема 59г прилагается) |  |
| ЖБ-1 через понтон шириной 4 м |  |  |  | 140.0 | 8.0 8.5 | борт швартовки по согласованию с владельцем причала при условии выполнения требований пункта 2.25 раздела III настоящего распоряжения объявленная осадка 8.5 м у причала ЖБ-1 действует на акватории причала на расстоянии не более 45м от кордона причала при швартовке по варианту без понтона-проставки обязательно наличие штатных отбойных устройств диаметром не менее 1.2 м |  |
| ЖБ-2 через понтон шириной 4 м |  |  |  | 140.0 | 8.0 8.5 |  |  |
| ЖБ-3 через понтон шириной 4 м |  |  |  | 94.7 | 8.0 8.5 |  |  |
| ИФ-1 через нефтеперекачивающую станцию «НПС-57» через бункер-станцию «СЗ-5» |  |  |  | 136.9 | 3.5 1.7 3,0 м | нефтеперекачивающая станция «НПС-57» длиной 132,6 м и шириной 16.9 м стоечная нефтебаза, бункер-станция «СЗ-5» длиной 68,2 м и шириной 14,4 м судно длиной не более 105,24 м и шириной не более 16,9 м (схема №59 прилагается) |  |
| ИФ-2 исключая юго-восточный участок протяженностью 15.0 м, примыкающий к слипу через судно шириной 17.0 м |  |  |  | 167.0 | - 6.3 7.0 | (65-кп от 11.02.2014) (06-кп от 14.01.2015) швартовка судна длиной не более 149.1м.0 м и шириной не более 22.5 м (схема №60 прилагается) швартовка вторым корпусом судна длиной не более 136.0 м и шириной не более 21.0 м объявленная осадка 7.0 м швартовки судна вторым корпусом на расстоянии не более 38.0 м от первого корпуса (схема №61 прилагается) |  |
| 94 (АП БАСУ) через судно-накопитель шириной 17.0м через два судна-накопителя шириной 17.0м исключая юго-восточный участок протяженностью 30.0м через судно-накопитель шириной 16.9м, исключая юго-восточный участок протяженностью 25.0м через два судна-накопителя шириной 16.9м (113-кп от 18.11.2014) |  |  |  | 147.5 | 3,6 3,6 8,2 6.4 7.6 8.1 | швартовка первым корпусом судна-накопителя длиной не более 133.0м и шириной 17.0 м швартовка вторым корпусом судна-накопителя длиной не более 133.0м и шириной 17.0 м швартовка третьим корпусом танкера-отвозчика длиной не более 144.1м и шириной не более 23.0м с выносом носовой части за границу причала (схема №62а прилагается) швартовка первым корпусом судна-накопителя длиной не более 105.2м и шириной 16.9 м швартовка вторым корпусом судна-накопителя длиной не более 105.2м и шириной 16.9 м швартовка третьим корпусом танкера-отвозчика длиной не более 134.7м и шириной не более 21.0м (схема №62 прилагается) |  |
| 1 (ЗАО «ЛСР-Базовые») через гидроперегружатель шириной 10 м |  |  |  | палы 36.9 | 1.9 3.8 |  |  |
| 2 (ЗАО «ЛСР-Базовые») через гидроперегружатель шириной 10 м |  |  |  | палы 50.5 | 1.9 4.2 |  |  |
| БТФ-1 на северо-западном участке протяженностью 142.4 м |  |  |  | 154.4 | - 3.7 | для швартовки земснаряда «Беломорский» и судов Балттехфлота, при условии выполнения требований пункта 2.26 раздела III настоящего распоряжения |  |
| Паловый причал ПК-1 через нефтеналивное судно шириной 8.4-9.8 м (92-кп от 23.09.2014) |  |  |  | 60.8 | 2.2 3.2 | Стоянка нефтеналивного судна длиной не более84.3м, шириной 8.4-9.8мс выходом корпуса судна за границу причала швартовка вторым корпусом (один за другим) бункеровщиков типа «Сборщик-1», «Сборщик-3» длиной не более 35.2 м и шириной 7.6 м (схема №63 прилагается) |  |
| НТП-1 (реконструкция сооружения Гребенчатого слипа) через нефтеналивные баржи типа «ФНГ» шириной 11.0 м, ошвартованные вдоль причала через судно-накопитель типа «Посейдон» и нефтеналивную баржу типа «ФНГ» через нефтеналивные баржи типа «ФНГ» шириной 11.0 м, ошвартованные вдоль причала через нефтеналивную баржу типа «Настя» |  |  |  | 85.05 без открылков | - 4.8 3.2 4.2 4.0 3.5 4.2 | швартовка вторым корпусом судна-накопителя типа «Посейдон» диной 56.6м, шириной 10.5 м на участке ПК0-ПК55 швартовка вторым корпусом нефтеналивной баржи типа «ФНГ» швартовка третьим корпусом судна длиной до 120.0 м и шириной до 15.1 м при достаточном буксирном обеспечении левый борт (схема №64 прилагается) швартовка вторым корпусом нефтеналивной баржи типа «Настя» длиной 118.99 м, шириной 16.6 м швартовка вторым корпусом стоечного судна «Могучий» длиной 33.2 м и шириной 8.5 м швартовка третьим корпусом судна длиной до 120.0 м и шириной до 15.1 м при достаточном буксирном обеспечении левый борт (схема №65 прилагается) |  |
| Р-1 |  |  |  | 110.0 | 7.2 |  |  |
| Р-2 |  |  |  | 112.0 | 8.3 |  |  |
| Р-3 |  |  |  | 131.0 | 8.3 |  |  |
| Р-4 |  |  |  | 120.0 | 8.3 |  |  |
| Р-5 |  |  |  | 97.0 | 8.8 | объявленная осадка действует в операционной акватории причала на расстоянии не более 80 м от кордона причала |  |
| Р-6 |  |  |  | 100.0 | 8.8 | объявленная осадка действует в операционной акватории причала на расстоянии не более 80 м от кордона причала |  |
| Причал ОАО «Ленэнерго» Участок «А» Участок «Б» за исключением участка протяженностью 5,0м, примыкающем к участку «С» (к пирсу) Северо-восточная часть участка «С» (пирса), за исключением участка протяженностью 10м, примыкающем к участку «В» Юго-западная часть участка «С» (пирса) Участок «D» протяженностью 25,0м, примыкающий к участку «С» (пирсу) |  |  |  | 219,4 | - 1,6 1,8 2,3 1,6 1,4 | (83-кп от 09.09.2014) (схема 63а прилагается) |  |
| Пассажирский плавучий причал Английской набережной |  |  |  |  |  |  |  |
| верхняя часть |  |  |  | 144.0 | 8.0 | правый борт |  |
| средняя часть |  |  |  | 144.0 | 6.4 | правый борт |  |
| нижняя часть |  |  |  | 144.0 | 5.7 | правый борт |  |
| Пассажирский плавучий причал набережной Лейтенанта Шмидта |  |  |  |  |  |  |  |
| верхняя часть: - внешняя сторона на участке протяженностью 196.0м, примыкающем к нижней части причала - внутренняя сторона на участке протяженностью 100.0м от северной оконечности плавпричала |  |  |  | 216.0 (шесть секций длиной по 36.0 м каждая) | - 8.0 3.5 | может устанавливаться седьмая секция длиной 36.0 м левый борт объявленная осадка 3.5 м действует на расстоянии не более 22.0 м от линии кордона плавучего причала |  |
| нижняя часть: - внешняя сторона - внутренняя сторона на участке протяженностью 75.0м от южной оконечности плавпричала |  |  |  | 252.0 (семь секций длиной по 36.0 м каждая) | 8.0 4.0 | левый борт объявленная осадка 4.0 м действует на расстоянии не более 22.0 м от линии кордона плавучего причала |  |
| Причальные железобетонные палы на набережной Лейтенанта Шмидта (104-кп от 21.10.2014) |  |  |  |  |  |  |  |
| причальная линия из шести железобетонных палов северо-восточный участок (от пала № 1 до пала №2) Протяженностью 37.0 м юго-западный участок (от пала № 2 до пала № 6) протяженностью 143.0 м |  |  |  | 180.0 | - 3,8 4,3 |  | стоянка судов, ожидающих разводки мостов (схема 65а прилагается) |
| Пассажирские причалы Васильевского острова |  |  |  |  |  |  |  |
| причал «А» В.О. |  |  |  | 124.7 | 8.2 | левый борт |  |
| причал «Б» В.О. |  |  |  | 132.0 | 8.4 | при условии выполнения требований пункта 2.27 раздела III настоящего распоряжения |  |
| причал «В» В.О. |  |  |  | 132.0 | 8.0 |  |  |
| причал «Г» В.О. |  |  |  | 132.0 | 6.5 | правый борт |  |
| причал «Д» В.О. на участке швартовки судов 70м |  |  |  | 110.7 | 6.2 | отстой судов левый борт |  |
| причал «Е» В.О. на юго-западном участке протяженностью 133.3 м |  |  |  | 138.3 | - 7.1 | правый борт |  |
| Река Малая Нева |  |  |  |  |  |  |  |
| причалы ЗАО «Василеостровский грузовой терминал» (сверху вниз по течению) причал В-13 на западном участке протяженностью 35 м, примыкающем к причалу В-14 причал В-14 причал В-15 причал В-16 |  |  |  | 452.0 145.0 130.0 125.0 52.0 | - - 3.7 4.0 4.2 4.2 | правый борт |  |
| Хозпричал (участок №1) ЗАО «Подводречстрой-1» через судно-проставку шириной 11м |  |  |  | 50.0 | - 3.2 |  |  |
| причал ФГУП ЦНИИ «Гидроприбор» |  |  |  | 65.7 | 1.3 | отстой маломерных судов (схема №66 прилагается) |  |
| Причал приема хозфекальных вод (ЗАО ЛСР-Базовые) |  |  |  | 92.0 | 3.0 | правый борт без выноса габаритов судна за границы пала №1 вверх по течению (схема №67 прилагается) |  |
| Остров Котлин, гавань базы Литке (при условии выполнения требований пункта 2.9 раздела III настоящего распоряжения) |  |  |  |  |  |  |  |
| Л-1 |  |  |  | 149.3 | 8.9 | левый борт правый борт длина судна не более 158м при условии выполнения требований пункта 2.28 раздела III настоящего распоряжения (схемы №№68, 69, 70 прилагаются) |  |
| Л-2 |  |  |  | 170.32 | 8.9 |  |  |
| Причал навалочных грузов Палы №№ 1, 2 Палы №№ 3, 4 Палы №№ 5, 6 Палы №№ 7, 8 |  |  |  | 420.0 | - 4.0 4.2 4.2 2.7 м | правый борт |  |
| Причал тарно-штучных грузов |  |  |  | 265.7 | 4.5 |  |  |
| 1 форта Константин |  |  |  | 80.4 | 2.2 | (схема №71 прилагается) |  |
| плавучий причал форта Константин восточная сторона плавучего причала - северный участок плавучего причала протяженностью 72.0 м - южный участок плавучего причала протяженностью 37.1 м западная сторона плавучего причала - южный участок плавучего причала протяженностью 74.1 м - северный участок плавучего причала протяженностью 35.0 м |  |  |  | 109.1 | - 4.5 2.5 2.2 - | левый борт правый борт швартовка судов запрещена (схема № 72 прилагается) |  |
| плавучий причал № 2 форта Константин северная сторона плавучего причала: - западный участок плавучего причала протяженностью 100.0 м - восточный участок плавучего причала протяженностью 8.8 м южная сторона плавучего причала: - западный участок плавучего причала протяженностью 101.0 м - восточный участок плавучего причала протяженностью 7.8 м |  |  |  | 108.8 | - 4.4 - 5.1 - | правый борт маломерные суда длиной до 40.0 м допускается стоянка в два корпуса объявленная осадка 4.4м действует на расстоянии не более 27м от северной стороны плавучего причала швартовка судов запрещена левый борт суда типа «река-море» длиной до 80.0 м швартовка судов запрещена (схема № 73 прилагается) |  |
| Ломоносовская гавань (при условии выполнения требований пункта 1.8 раздела III настоящего распоряжения, схема №74 прилагается ) |  |  |  |  |  |  |  |
| №ЛО-11 исключая участки: - протяженностью 66.8 м, примыкающий к причалу №10; - протяженностью 80 м, примыкающий к причалу №12 |  |  |  | 254.8 | - 4.0 | правый борт |  |
| №ЛО-22 |  |  |  | 99.7 | 3.1 | левый борт |  |
| №ЛО-23 (без швартовных палов) на северо-восточном участке причала с палами протяженностью 86.5 м через судно-накопитель шириной 16.7 м (130-кп от 31.12.2014) |  |  |  | 100.0 | 4.8 3.8 7.0 | левый борт судно-накопитель длиной 105.3 м и шириной 16.7 м левый борт танкер-отвозчик длиной 122.7 м и шириной 17.2 м (схема №75 прилагается) |  |
| №ЛО-25 на участке протяженностью 87.5м от северо-восточного угла причала №ЛО-24 до ПК-70 причала №ЛО-25 на участке протяженностью 75.0 м от ПК-80 до ПК-155 на участке протяженностью 97,5м от северо-восточного угла причала №ЛО-24 до ПК-80 причала №ЛО-25 через судно-накопитель шириной 16.9 м (06-кп от 05.02.2014) (36-кп от 22.05.2014) |  |  |  | 178.0 | - 4.8 4.1 6.8 | правый борт судно-накопитель длиной не более 132.6 м и шириной до 16.9 м судно-накопитель длиной не более 73.2 м и шириной до 14.0 м танкер-отвозчик длиной не более 150.0 м и шириной до 21.0 м при условии выполнения требований пункта 2.29 раздела III настоящего распоряжения (схема №76 прилагается) |  |
| №ЛО-28 исключая участки: - протяженностью 33 м, примыкающий к причалу №ЛО-27; - протяженностью 20 м, примыкающий к причалу №ЛО-29 (06-кп от 05.02.2014)(07-кп от 12.02.2014) (130-кп от 31.12.2014) |  |  |  | 190.0 | - 6.7 | правый борт судно длиной не более 125.0 м и шириной не более 16.5 м при условии выполнения требований пункта 2.30 раздела III настоящего распоряжения (схема №77 прилагается) |  |
| №ЛО-29 на юго-западном участке протяженностью 184 м, примыкающем к причалу №ЛО-28 от границы между причалами №№ ЛО-28 и ЛО-29 на оставшемся восточном участке протяженностью 91 м (130-кп от 31.12.2014) |  |  |  | 275.0 | - 6.7 - | левый борт суда не швартовать (схема №78 прилагается) |  |
| Гавань поселка Стрельна |  |  |  |  |  |  |  |
| Причальная линия западной транспортной зоны |  |  |  | 269.0 | 2.65 | при условии выполнения требований пункта 2.31 раздела III настоящего распоряжения |  |
| Судопропускные сооружения КЗС |  |  |  |  |  |  |  |
| Причал С-1 восточная стенка причала длиной 200 м |  |  |  | - | 6.0 | (схемы №№79, 80 прилагаются) |  |
| Причал С-2 западная стенка причала длиной 100 м |  |  |  | - | 4.4 |  |  |
| Петродворцовая гавань (при условии выполнения требований пунктов 2.4а и 2.4б раздела III настоящего распоряжения) (37-кп от 22.05.2014) (41-кп от 04.05.2014) |  |  |  |  |  |  |  |
| Пассажирский причал (пирс) Нижнего парка ГМЗ «Петергоф» сторона А (северная сторона) сторона Б (южная сторона) -восточный участок протяженностью 120 м --западный участок протяженностью 18 м, примыкающий к пешеходной эстакаде Сторона В (восточная строна) (37-кп от 22.05.2014) (40-кп от 30.05.2014) (41-кп от 04.06.2014) (43-кп от 06.06.2014) (48-кп от 30.04.2015) |  |  |  | - 147.0 138.0 22.0 | - 3,5 - 2,9 - 3,4 | правый борт левый борт суда не швартовать объявленные осадки действуют на расстоянии не более 30 м от причала (схема №81 прилагается |  |

III. Дополнительные ограничения по безопасности мореплавания на акватории порта и навигационные сведения

- 1. Ограничения по размерениям судов

- 1.1. Во время прохода судов, для которых установлено одностороннее движение по Кронштадтскому Корабельному фарватеру и Санкт-Петербургскому морскому каналу, судам местного сообщения длиной менее 50 м, судам внутреннего плавания и судам смешанного плавания типа «река-море» с осадкой не более 4 м разрешается следовать за бровкой в границах, указанных в пунктах 2 и 3 раздела I настоящего распоряжения.

При расхождении с судами судам типа «река-море» с грузом тяжелых сортов нефтепродуктов за бровками следовать под контролем СУДС с минимальной скоростью, позволяющей сохранить управляемость судна.

1.2 Поворот с Петровского канала на Санкт-Петербургский морской канал при следовании в сторону Золотых ворот и поворот с Санкт-Петербургского морского канала на Петровский канал при следовании от Золотых ворот разрешается судам длиной до 84 м, шириной до 21,2 м.

1.3. В Барочном бассейне постановка на швартовные бочки рейдовой стоянки разрешена судну длиной не более 240 м.

1.4. В Восточный бассейн разрешается вход судов длиной до 165 м. Судам длиной до 175 м вход в Восточный бассейн разрешается при благоприятных гидрометеорологических условиях и достаточном буксирном обеспечении.

1.5. На акваторию завода ОАО СЗ «Северная верфь» разрешается вход судов длиной до   155 м, к причалам СВ-1, СВ-2 разрешается подход судов длиной до 110 м.

На акваторию завода ОАО СЗ «Северная верфь» вход танкеров-отвозчиков длиной не более 150 м и шириной не более 25 м с осадкой 8,1 м разрешен только при выставленных трех плавучих предостерегательных знаках в точках с координатами (СК-42):

светящий буй правой стороны Ш=59 52’58,5”N Д=30 13’27,9”E

светящий буй правой стороны Ш=59 52’52,9”N Д=30 13’31,0”E

буй специального назначения (несветящий) Ш=59 52’43,9”N Д=30 13’22,5”E (08-кп от 21.01.2015)

1.6. В Новой Канонерской гавани:

- швартовка к причалу № 4-К разрешается судам длиной до 120 м без выхода габаритов судна во внутреннюю часть СПб МК;

- проход к причалам №№ 15-К, 16-К разрешается судам длиной до 175 м.

1.7. В период движения пассажирских судов постановка к причалу № 5-к допускается при суммарной ширине судов, ошвартованных у причалов № 5-к и № 18 или № 5-к и № 19, не более 24 м.

1.8. В Ломоносовскую гавань разрешается вход судов длиной не более 150 м при благоприятных гидрометеорологических условиях и достаточном буксирном обеспечении.

- 2. Отдельные правила подхода и швартовки судов на акватории порта

2.1. Двухстороннее движение по Кронштадтскому Корабельному фарватеру и открытой части Санкт-Петербургского морского канала и плавание за бровками Санкт-Петербургского морского канала при переводе плавучих средств навигационного оборудования на зимний период запрещены.

- 2.2. Скорость движения судов от буев №№ 23 и 24 Санкт-Петербургского морского канала до меридиана 30°05¢35² восточной долготы не должна превышать 10 узлов.

- 2.3. На участке Петровского канала от места пересечения с Подходным каналом морского порта «Пассажирский порт Санкт-Петербург» (в районе буев №№9, 10) до причалов ЗАО «Василеостровский грузовой терминал» разрешается круглосуточное плавание всех судов, за исключением пассажирских судов, при работе плавучего ограждения, створных знаков створов Крестовского острова и Петровского канала в штатном режиме. Плавание пассажирских судов на этом участке Петровского канала разрешается только в светлое время суток.

2.4. Маневрирование судов типа «Невский» во временных разворотных кругах на Петровском и Корабельном канале разрешается только при выставленном дополнительном светящем плавучем ограждении.

2.4а. Плавание судов по фарватеру Санкт-Петербург-Петродворец (фарватеру № 11) от Петровского канала до Петродворцовой гавани разрешается с осадкой 2.4 м только в светлое время суток при выставленных плавучих средствах навигационного оборудования по варианту летнего периода навигации при уровне воды не ниже нуля Кронштадтского футштока. При следовании по фарватеру до входа в Петродворцовую гавань строго придерживаться Петродворцового-Восточного створа на всем протяжении его ходовой части. Разворот судна на акватории Петродворцовой гавани запрещен. (37-кп от 22.05.2014) (40-кп от 30.05.2014) (41-кп от 04.05.2014)

2.4б Разрешается движение высокоскоростных судов по фарватеру Санкт-Петербург-Петродворец (фарватеру № 11) от Петровского канала до Петродворцовой гавани:

- в неводоизмещающем состоянии;

- в водоизмещающем состоянии в соответствии с п. 2.4а.

(41-кп от 04.05.2014)

2.5. Движение от акватории морского порта «Пассажирский порт Санкт-Петербург» до секции №2 Южного берегоукрепления и швартовные операции пассажирских судов типа «Метеор» производятся в светлое время суток при условии работы плавучего ограждения в штатном режиме. Швартовка пассажирских судов типа «Метеор» осуществляется при скорости ветра не свыше 10 м/с и высоте волны не более 0.7 м.

Движение пассажирских судов типа «Метеор» по внутренней акватории морского порта «Пассажирский порт Санкт-Петербург» и на Подходном канале разрешается при отсутствии движения круизных лайнеров по внутренней акватории морского порта «Пассажирский порт Санкт-Петербург» и на Подходном канале.

2.6. Плавание судов по Ломоносовскому каналу с осадкой 7.0 м разрешается при условии хорошей видимости и при уровне воды не ниже нуля Кронштадтского футштока и положительной тенденции изменения уровня воды. При следовании по каналу до входа в Ломоносовскую гавань строго придерживаться створа на всем протяжении его ходовой части. Скорость движения судов по Ломоносовскому каналу не должна превышать 10 узлов. (130-кп от 31.12.2014)

2.7. Плавание судов по Корабельному каналу при переводе плавучих средств навигационного оборудования на зимний период запрещено.

2.8. При выходе судна из подходного канала гавани базы Литке поворот вправо к судопропускному сооружению С-1 КЗС не допускается.

При следовании судна из судопропускного сооружения С-1 КЗС поворот влево на подходной канал гавани базы Литке не допускается.

2.9. Проход судов по подходному каналу, ведущему в гавань базы Литке, разрешен:

- при силе ветра боковых (восточных и западных) направлений не более 10 м/с сухогрузным судам (контейнеровозам) длиной до 158 м;

- при силе ветра от 10 до 15 м/с сухогрузным судам (контейнеровозам) длиной не более 151 м при наличии исправного подруливающего устройства и использовании одного буксира, или без подруливающего устройства при использовании не менее двух портовых маневренных буксиров;

- при условии наличия плавучего ограждения.

Скорость движения судов по подходному каналу, ведущему в гавань базы Литке, не должна превышать 6 узлов.

2.10. Проход судов по подходному каналу гавани поселка Стрельна с указанной осадкой разрешается при уровне воды не ниже нуля Кронштадтского футштока и положительной тенденции изменения уровня воды.

2.11. Для постановки на якорь судов типа «река-море» с осадкой не более 3.5 м разрешается использовать участок акватории якорной стоянки № 1Б (южнее Санкт-Петербургского морского канала), ограниченный прямыми линиями, соединяющими точки с координатами (СК-42):

| Ш= 59° 55′ 20,0″ N | Д= 29° 56′ 31,2″ E |
| --- | --- |
| Ш= 59° 55′ 44,1″ N | Д= 29° 57′ 07,9″ E |
| Ш= 59° 55′ 32,8″ N | Д= 29° 58′ 06,4″ E |
| Ш= 59° 55′ 20,0″ N | Д= 29° 58′ 01,0″ E |

Постановку в границах указанного участка на якорь судов с осадкой не более 3.5 м осуществлять строго под контролем СУДС при уровне воды не ниже «нуля» Кронштадтского футштока и положительной тенденции изменения уровня воды.

2.12. В период пассажирской навигации к причалам №№ 17, 18, 19, 20 разрешается швартовка судов шириной не более 24 м правым бортом. Швартовка лагом у данных причалов судов обеспечения (бункеровщиков, плавкранов и т. п.) допускается только с разрешения начальника смены СКП и под контролем СУДС в случаях, если операции по бункеровке, погрузке/разгрузке и т. п. не могут быть осуществлены у других причалов. К причалу № 19 допускается швартовка реф. судов левым бортом.

2.13. Исключен (23-кп от 03.03.2015)

2.14. Подход и отход судна к (от) причалу (а) № 36 допускаются только при отсутствии ошвартованного второго судна у причала № 37 в соответствии со схемами №№12 и 12а (схемы №12, 12а прилагаются).

2.15. Швартовка судов типа РО-РО «Elbe Highway» и «EMS Highway» у причалов №№67, 68 с установкой платформы под аппарель разрешается правым бортом с выносом кормы на причал №68 (схемы №№15, 16 прилагаются).

Стоянка судов типа РО-РО «Elbe Highway» и «EMS Highway» у причалов №№67, 68 допускается при скорости отжимного ветра до 10 м/с, прижимного ветра и ветра вдоль судна до 25 м/с. Подход судов к причалам№№67, 68 допускается при скорости ветра не более 14 м/с.

2.16. Швартовка судов к причалу № 102 допускается при достаточном

буксирном обеспечении, при этом подход – отход судна к (от) стенке(и)

причала должен осуществляться с учетом наличия опасной глубины 10.3.м

на расстоянии 52.0 м от северо-западной оконечности причала (схема №22 прилагается). (10-кп от 23.01.2015) (18-кп от 20.02.2015)

2.17. Швартовка судов к причалу №107 допускается при достаточном буксирном обеспечении, при этом подход - отход судна к(от) стенке(и) причала должен осуществляться с учетом «охранной зоны» дюкера (схемы №№23, 24 прилагаются).

2.17а. Швартовка вторым корпусом танкера длиной 138.0 м и шириной 16.6 м к причалам №№ ПНТ-1, ПНТ-2 допускается при скорости отжимного ветра не более 18 м/с. (16-кп от 13.03.2014)

2.17б. Одновременное выполнение швартовых и маневровых операций у причалов№№ ПНТ-1, ПНТ-2 и ПНТ-3 запрещено. (16-кп от 13.03.2014)

2.18. При швартовке и стоянке судна у хозяйственного причала вторым бортом корпус судна не должен выходить на судоходную часть Корабельного канала (схемы №№ 36, 37, 38 прилагаются).

2.19. При наличии судна, ошвартованного на участке причала С-С («Сетос-Сервис») протяженностью 65 м, примыкающем к участку причала Т-Т причала пиломатериалов, швартовка судов к участку причала СВ-2 протяженностью 82.0м, примыкающему к причалу СВ-1, и к участку Т-Т («Тетрамет») причала пиломатериалов запрещена. (53-кп от 14.07.2014)

2.20. В летний период навигации в светлое время суток допускается одновременная постановка судов на участке причала СВ-2 протяженностью 82.0м, примыкающем к причалу СВ-1, и на участке Т-Т («Тетрамет») причала пиломатериалов при суммарной ширине швартуемых судов не более 30.0 м (схема №40 прилагается). В зимний период навигации одновременная постановка судов по указанной схеме разрешается только при отсутствии льда на акватории.

2.20а. При швартовке (стоянке) к (у)причалу (а) № СВ-3 судна длиной более 25 м (но не превышающей длины расчетного судна 61 м) с выходом корпуса на причал № СВ-4 осадка судна не должна превышать допустимой осадки, объявленной для северо-западного участка причала № СВ-4 (4.2 м) в настоящем распоряжении. (30-кп от 14.05.2014)

2.21. Подход (отход) судов к(от) причалу(а) СВ-7 разрешается только при отсутствии у причала СВ-5 судна, ошвартованного третьим корпусом.

2.22. Швартовка к причалу СВ-16М судов длиной более 90 метров в

темное время суток запрещена. При наличии ошвартованных у причала СВ-15 судов соблюдать дополнительные меры предосторожности. Швартовка судна вторым

корпусом на участке причала № СВ-16М протяженностью 90.0 м от пожарного пирса вдоль кордона причала при наличии судна, ошвартованного вторым корпусом к причалу СВ-15, запрещена. Расстояние между судном, ошвартованным у причала СВ-15, и судном, ошвартованными у причала СВ-16М, должно быть не менее 10 м.

На паловом участке причала СВ-16 постановка судна длиной от 80.0 м

до 132.6 м должна осуществляться на три пала: №2, №3 и №4 (схемы №№45,

46, 47, 48, 48а прилагаются.) При скорости ветра более 15 м/с перешвартовывать суда в безопасное место. (18-кп от 20.02.2015)

2.22а Швартовка третьим корпусом танкера отвозчика с осадкой 8,1 м к причалу СВ-16М разрешена на северо-западном участке протяженностью 128,7 м. На участке от нулевого пикета (юго-восточная оконечность причала) до пикета 85 (85 м по линии кордона) швартовка третьим корпусом танкера-отвозчика запрещена из-за наличия опасной глубины 8,1 м в точке с координатами (WGS-84): Ш=59 52’35,67”N Д=30 13’16,87”E (08-кп от 21.01.2015)

2.23. Одновременная швартовка или стоянка судов у причала КЗ-1 и у причала ОП-3 (Пирс тяжеловесов) Кировского завода запрещена.

2.24. Швартовка судов к причалам «БСМЗ» разрешается только со стороны причала БСМЗ-1.

2.25. Швартовка судов в два корпуса у причалов ЖБ-1, 2, 3 запрещена.

2.26. Движение земснаряда из Большой Турухтанной гавани в Малую Турухтанную гавань и наоборот осуществлять с помощью буксиров.

В зимний период навигации проход судов из Большой Турухтанной гавани в Малую Турухтанную гавань и обратно разрешается только при отсутствии у причала НТП-1 судна, ошвартованного третьим корпусом.

2.27. Постановка к причалу «Б» Васильевского острова судов с осадкой 8.4 м разрешается строго в границах причала из-за наличия опасных для судов с такой осадкой глубин у северо-западной оконечности причала «А».

2.28. Стоянка крупногабаритных судов длиной 158 м одновременно у причалов Л-1 и Л-2 запрещена. У этих причалов возможна одновременная стоянка двух судов с длинами корпусов не более 158 м и 142 м, при этом допускаются три варианта швартовки в соответствии с прилагаемыми схемами (схемы №№68, 69, 70 прилагаются).

2.29. Подход/отход танкера-отвозчика к причалу № ЛО-25 при наличии у причала № ЛО-28 сухогрузного судна осуществляется при следующих условиях:

- постановка к причалу производится левым бортом;

- носовое подруливающее устройство танкера-отвозчика должно быть в исправном состоянии;

- подход/отход к причалу выполняется с использованием одного буксира мощностью не менее 740 кВт;

- скорость ветра W и NW направлений не превышает 12 м/с.

2.30. Подход/отход сухогрузного судна к причалу № ЛО-28 при наличии танкера, ошвартованного вторым корпусом к причалу № ЛО-25, осуществляется при следующих условиях:

- постановка судна к причалу № ЛО-28 производится правым бортом через причал № ЛО-29 с последующей перетяжкой вдоль причала;

- при подходе к причалу судно должно иметь осадку не более 4.8 м;

- носовое подруливающее устройство судна должно быть в исправном состоянии;

- отход от причала выполняется с использованием одного буксира мощностью не менее 740 кВт;

- скорость ветра W и NW направлений не превышает 12 м/с.

- подход/отход судна к причалу № ЛО-28 производится при отсутствии судов у причала № ЛО-29.

(06-кп от 05.02.2014)

2.31. Швартовка к причалам гавани пос. Стрельна по согласованию с гидротехнической службой Управления по эксплуатации ФГУ «ГК Дворец конгрессов».

2.32. Швартовка круизных судов к причалам, имеющим ограничения по борту швартовки, может осуществляться любым бортом с учетом технических характеристик судна и фактических гидрометеорологических условий.

Б. Распоряжение капитана морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» от 11.04.2013 № 12-кп «О допустимых осадках судов на каналах, фарватерах, и у причалов на акватории морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» и последующие относящиеся к нему распоряжения считать утратившими силу.

В. Приложением к данному распоряжению являются схемы, упомянутые в тексте.

Контроль выполнения данного распоряжения возложить на первого заместителя капитана морского порта Харьюзова М. С.

Капитан морского порта

«Большой порт Санкт-Петербург»                                                 П. П. Паринов